洛阳市偃师人民医院彩色多普勒超声诊断仪技术参数（心脏机）

1.用途：主要用于成人心脏、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、产前筛查、术中、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求，投标机型是最高端机器型号。

2.主要技术规格及系统概述：

2.1 主机成像系统：

2.1.1 触摸屏可同显示器同时显示图像并可进行图像旋转及剪切功能

2.1.2 操作面板具有抽拉式键盘

2.1.3 自适应增益补偿技术

2.1.4 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

2.1.5 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

2.1.6 脉冲反向谐波成像单元

2.1.7 彩色多普勒成像技术

2.1.8 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

2.1.9 彩色多普勒能量图技术

2.1.10 方向性能量图技术

2.1.11 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

2.1.12 动态范围≥380dB

2.1.13 数字化通道≥7,000,000

2.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

2.1.15空间复合成像技术

2.1.16自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像

2.2.1显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺

2.2.2 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。（附显示器全屏显示图）

2.2.3 单晶体探头技术：支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头

2.2.4 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断

2.2.5 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头

2.2.6 感兴趣区定量：自定义的区域≥ 10 个用户，自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析，生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式

2.2.7 自动二维左心功能定量分析（需提供附图证明）

2.2.8 短轴切面自动计算左心室收缩功能

2.2.9 自动二维左心房功能定量，专用左心房定量分析功能，快速获取左心房最大、最小容积、射血分数；数据来源容积和面积两种可选

2.2.10 在机支持有ECG和无ECG图像分析

2.2.11 自动组织瓣环位移功能可对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能（需提供附图证明）

2.2.12 心脏自动应变定量分析

2.2.13 自动室壁运动定量：人工智能定量技术，专用左心室心腔模型，全自动识别左心室切面并追踪，深度学习算法自动计算左心室17节段室壁运动分数及总体室壁运动评分指数，结果以牛眼图显示

2.2.14 自动心肌运动定量分析

*2.2.15 高级三维心功能定量分析

2.2.16 二尖瓣导航定量分析结合解剖智能技术对二尖瓣3D容积数据通过模型引导，提供针对二尖瓣测量和计算的综合模型分析。通过简单命令完成调节图像及分析全部过程，最终结果将可在屏幕上及系统内置报告中显示

2.2.17 三维自动二尖瓣定量：基于人工智能技术，使用实时经食管三维超声数据，一键式启动，自动建模，全自动识别、描记、分析三维二尖瓣数据，自动生成彩色二尖瓣三维模型，同时获取≥7个测量组别（瓣环、瓣叶、交界处、其他值、手动测量值、动态测量）对应的≥20项核心参数及其曲线，所有参数均附带3D可视化验证及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图，不依赖任何二维图像

*2.2.18 具备动态心脏模型分析功能

*2.2.19 三维自动右室定量分析

2.2.20 三维自动左心耳定量：基于三维数据自动识别分析左心耳结构可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值

2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

2.3.3 外周血管测量和计算功能；

2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

2.3.5 心脏功能测量；

2.4 硬盘≥2TB，USB图像存储

2.5 造影成像技术

2.5.1 具有矩阵容积造影成像技术

2.5.2 双微造影：造影及微视血流成像两项技术实时对比显示，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。

2.5.3 具有二维及三维造影技术

2.6 自动多普勒导航功能

2.6.1具备人工智能导航工具

2.6.2使用提供的连续波多普勒 (CW)、脉冲波多普勒 (PW) 和组织多普勒成像 (TDI)的多普勒频谱从心脏解剖标志定位识别主要血流剖面，自动导航至与多普勒测量相关的测量组

2.6.3对多普勒频谱进行≥6组测量分类，用户按下“冻结”键后，自动为用户在触摸屏上选择合适的测量组，无需更多操作

3.系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1920×1080

3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.1.3 探头接口选择：≥4个，微型非针式，全部激活且互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口

*3.1.4 支持三维经食道探头，超声频率（2.0-8.0MHz），可接任意探头接口

*3.1.5 支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维、腹部经胸三维、血管三维及经食管三维矩阵技术

3.1.6 所有矩阵探头均采用单晶体材质，支持单晶体矩阵探头≥5支

*3.1.7 支持专业单晶体儿童心脏探头，成像角度≥120度

3.1.8 机器具有中英文操作

3.2 探头规格

3.2.1 频率：超宽频带探头

3.2.2 类型：电子扇扫、线阵、凸阵、电子矩阵

3.2.3 所配单晶体探头≥4把，支持腹部、浅表、心脏、腔内、经食道单晶体探头

*3.2.4 单晶体微凸探头：超声频率（3.0-11.0MHz）

3.2.5 单晶体矩阵相控阵探头: 超声频率（1.0-4.9.0MHz）

3.2.6 单晶体凸阵探头：超声频率（1.0-4.9.0MHz）

3.2.7 单晶体高频线阵探头: 超声频率（2.0-20.0MHz）

3.2.8 高频血管探头：超声频率（3.0-12.0MHz）

3.2.9 单晶体相控阵探头: 超声频率（1.0-4.9.0MHz）

3.3 二维显像主要参数：

*3.3.1 LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节（需提供附图证明）

3.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段

3.4 频谱多普勒：最低测量速度：≤0.9mm/s (非噪音信号)；

3.5 彩色多普勒：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

3.6 取样容积0.5-20mm

3.7 记录装置：USB接口≥5个，用于图像传输

4. 使用年限要求：≥10年（提供机身铭牌照片或者合格证证明）

▲5 其他要求

5.1 提供工作站一套（包含电脑、采集卡、图文采集器）

5.2 计算机配置要求:16G内存，独立显卡（4G以上显存），≥27英寸液晶显示器

5.3 配备UPS电源一台

5.4 报价包含与院内网络连接的软件及硬件费用

5.5 配备专业的电动诊断床和椅子

5.6 配备彩色打印机一台