河南理工大学公共测试平台大型仪器设备更新（测试平台第二批）项目（包1）

采购合同书

备案编号：HPU政采-2025-32

采购编号：豫财招标采购-2025-1259

供方：河南新知仪器设备有限公司           签约时间：2025年11月21日

需方：河南理工大学                       签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南招标采购服务有限公司签发的招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-1259]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为一套高分辨扫描电子显微镜以及相关配套设施（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币         6481000.00元（大写： 陆佰肆拾捌万壹仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按采购文件及响应文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起8个月内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学国资处指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

四、技术资料

合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

九、付款方式及期限

1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额 40%的预付款（¥ 2592400.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 30%的货款（¥ 1944300.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 1944300.00元）。

2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具真实、合法的发票。

十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记

| 附件 一、货物规格价格一览表 二、货物主要技术参数 三、售后服务计划书 四、到货开箱验收报告 |  |
| --- | --- |

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨扫描电子显微镜 | 品牌：ZEISS 型号：GeminiSEM 560 制造商：Carl Zeiss Microscopy Ltd. | 英国 | 1套 | 6481000.00 | 6481000.00 |
| 合计：人民币陆佰肆拾捌万壹仟元整 |  |  |  |  |  | 6481000.00 |

附件二

货物主要技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨扫描电子显微镜 | 1. 电子光学系统 1.1 设备分辨率：二次电子分辨率0.4nm@15kV（非样品台减速模式，多边统计法）； 1.2 设备分辨率：二次电子分辨率0.7nm@1kV（非样品台减速模式，多边统计法）； 1.3 设备背散射电子分辨率：1.0nm@1kV（非样品台减速模式，多边统计法）； 1.4 设备分辨率：二次电子分辨率1.0nm@500V（非样品台减速模式，多边统计法）； 1.5 设备放大倍率：电子束成像放大倍率范围区间1-2,000,000倍（128mm×96mm胶片比计算基准），并且根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数可自动校准，低倍率与高倍率之间无需模式更换； 1.6 加速电压可调范围0.02kV～30kV（已提供相关软件截图证明并加盖公章）； 1.7 加速电压最小可调步进10V，并且连续可调； 1.8 着陆电压可调范围0.02kV-30kV，最小可调步进10V，并且连续可调； 1.9 电子束束流稳定性优于0.2%/h，适合长时间连续运行； 1.10 物镜光阑孔数量7孔，光阑孔可实现电磁式更换与对中，可通过软件更换光阑孔径调节束流，无需手动或机械式移动切换光阑孔； 1.11 配置蔡司专利Gemini镜筒，物镜结构具备静电透镜和电磁透镜的复合物镜结构设计，能够实现无磁场成像模式，可近距离高分辨观察磁性样品，并且可实现大视野范围成像功能； 1.12 电子束成像模式下最大水平视野宽度130mm（已提供实际测量结构图片并加盖公章）； 1.13 能谱仪最佳分析工作距离8.5 mm。 2. 样品室和样品台 2.1 样品仓内部左右宽度尺寸360mm，前后进深尺寸360mm，高度270mm； 2.2 可装载最大样品直径尺寸250mm，250mm样品可观测成像直径最大179mm； 2.3 可装载最大样品高度尺寸50mm； 2.4 配置五轴全自动马达驱动样品台； 2.5 马达台X轴最大移动行程130mm（已提供相关软件截图证明并加盖公章）； 2.6 马达台Y轴最大移动行程130mm； 2.7 马达台Z轴最大移动行程50mm； 2.8 马达台T轴可双向倾斜，最大倾斜范围74°； 2.9 马达台R轴可360°连续旋转； 2.10 配置最大进样直径尺寸100mm的样品预抽室； 2.11 样品座：配置具备导航功能的九桩或多桩样品座1个。 3. 探测器 3.1 设备配置镜筒内无偏压设计的环形Inlens SE高分辨二次电子探测器； 3.2 设备配置样品室内ET-SE二次电子探测器； 3.3 设备配置样品室内aBSD1全自动气动抽拉式背散射电子探测器，分割象限数量6个； 3.4 设备配置镜筒内环形低电压ESB高分辨背散射电子探测器； 3.5 设备低电压ESB高分辨背散射电子探测器配套能量过滤系统，能量过滤栅网电压可调范围0V～1.5kV（已提供相关软件截图证明并加盖公章）； 3.6 设备样品室内配置彩色红外CCD相机，成像时可与SEM观察模式直接切换，无需关停高压； 3.7 设备配置双通道成像功能，电子束在一次扫描过程中，系统配置的任意两个成像探测器可同时工作，同时获得两幅单独的同一扫描区域不同信息的图片，各个探测器的信号可根据需求进行混合成像，比例可调； 3.8 设备配置样品电流检测器，集成触碰警报功能。 4. 真空系统 4.1 配备全自动真空控制系统，包括必要的无油干泵、涡轮分子泵及离子泵，自动抽真空，完全气动阀自动控制； 4.2 电子枪真空度：5×10-7 Pa； 4.3 系统工作样品室真空度2×10-4 Pa； 5. 数字图像记录系统 5.1 图像扫描：无需拼图单幅图像最大扫描分辨率32,000×24,000像素，采用电镜原始控制软件即可实现，无需其它软件扩展（已提供相关软件截图证明并加盖公章）； 5.2 图像记录格式：TIFF, BMP或JPEG；存储图像格式：TIFF、BMP与JPEG； 5.3 具备自动软件功能，包含但不限于以下功能：超大视野成像模式、双探测器同时成像功能、账户管理功能、测量功能、不导电样品拍摄时的帧平均漂移校正功能、TIFF图像存储功能； 6. 扫描电子显微镜主机售后服务 6.1 提供扫描电子显微镜原厂整机质保期3年，自设备验收合格之日起算。所投产品为进口产品，已提供制造厂家在中国区的全资子公司针对本项目的售后服务承诺书。投标文件中出具的承诺书为中文格式。 6.2显微镜整机质保期满后额外提供2年扫描电子显微镜厂家维保服务：包含每年1次PM服务，服务期内人工和配件9折。 7. 能谱仪（品牌：牛津仪器；型号：UltimMax65） 7.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积65mm2，高分子超薄窗设计； 7.2 封闭式真空系统，无需借助SEM抽放真空； 7.3 能量分辨率： Mn Ka保证优于127eV（@计数率130,000cps）； F Ka 保证优于64eV（@计数率130,000cps）； C Ka 保证优于56eV（@计数率130,000cps）； 保证符合ISO 15632:2012标准； 7.4元素分析范围：Be4～Cf98； 7.5 探测器可软件控制自动伸缩； 7.6 具备元素spectrum Live实时刷新显示功能：具备观测样品区域变化或者形态转变时，谱图spectrum的动态变化过程功能； 7.7 具备元素面分布Live实时刷新显示功能：在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图。样品停止移动时，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。可利用软件控制样品台移动及改变放大倍数； 7.8 具备零峰修正功能，开机后无需重新修正峰位； 7.9 具有实时谱图比对功能； 7.10 线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。可在水平或垂直方向进行多线依次采集； 7.11 电子图像最高分辨率达8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高达4096*4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建； 7.12 定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构； 7.13 定量分析：采用XPP定量修正技术； 7.14除完备的KLM全谱线系外，还有20kV及5kV高低电压定量数据库； 7.15 采用X4脉冲与图像处理器，具备多探头控制能力，最多可同时控制和处理4个能谱检测器。 7.16 RS232能谱仪智能通讯接口1套 8. 背散射电子衍射探测器（品牌：牛津仪器；型号：C-Nano+） 8.1 高速低噪音CMOS相机，分辨率1244*1024，并能够与各主流型号的电镜良好配合； 8.2 EBSD在线解析最高标定速度600pps时花样分辨率保持为312*256； 8.3 取向精度0.05度； 8.4 采用专门定制的光纤传导系统，光通量远大于透镜模组； 8.5 采用主动式防碰撞传感器设计，在碰撞发生前探测器自动预警并后撤，起到保护EBSD作用；探测器插入退出，最快速度：15mm/s，精度：优于10μm； 8.6 软件配置 8.6.1 操作软件采用多任务设计，可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制； 8.6.2 操作软件完全与能谱仪软件一体化，可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，实现能谱EBSD同时联机分析且不降速； 8.6.3 电子图像分辨率高达8192*8192，EBSD面分布图分辨率高达4096*4096； 8.6.4 动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除动态背景或重新优化； 8.6.5 能对所有对称性（从三斜到立方）晶体材料的EBSP花样进行自动化的标定，且各相的反射面可以独立选择，可利用衍射带边缘或中间进行识别。可识别菊池带宽度以区分晶体结构相似的相。 8.6.6 配置HKL及ICSD海量晶体学数据库，数据容量不小于5万种； 8.6.7 采用最优化的Hough变换，多条带标定方法（最多可以用12条菊池带进行标定），根据平均角度偏差MAD等进行完全自动化的菊池带识别和花样标定； 8.6.8 配有专用的高精度标定模式，实现更高角度分辨率的标定； 8.6.9 配有64位EBSD数据后处理软件包，和操作软件同一风格，支持10种语言界面，可处理包含多至6400万像素的单个文件，包含且不限于如下功能： （1）数据修饰； （2）晶粒统计（尺寸、形态等）； （3）晶界分析（特殊晶界、孪晶、CSL界面等、相邻及随机取向差曲线及其相似性分析等）； （4）应变分析（KAM，LAM，GROD，GOS，GND等）； （5）极图和反极图； （6）校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真； 9. 主机外配置清单 9.1配置UPS稳压电源，整机工作续航时间2小时 1套； 9.2耗材包1套，碳导电双面胶带2卷，备用样品台50个； 9.3样品预交换仓1套； 9.4空气压缩机 1套； 9.5冷却循环水机1套； 9.6备用场发射扫描电子显微镜电子枪1套； 9.7 备用底铺钢板一块； |

附件三

售后服务计划书

一、质保期：验收合格之日起3年：

扫描电子显微镜原厂整机质保期3年，自设备验收合格之日起算。显微镜整机质保期满后额外提供2年扫描电子显微镜厂家维保服务：包含每年1次PM服务，服务期内人工和配件9折。

二、售后服务响应、处理及跟踪方案：

质保期内，自接到用户报修后，0.5小时内响应，并对维修要求及设备问题提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时，每年进行巡检4次（特殊情况另行商议）。其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案。保修期满前 1 个月内供方负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。定期免费对所供货物系统运行情况进行跟踪，免费进行系统的维护、保养及升级服务，消除故障隐患，以保证货物的正常运行，使仪器使用率达到最大化。

三、技术培训及技术文件：

供方安排胜任的工程技术人员对用户进行免费技术培训，人数不受限制，直到用户熟练掌握为止。培训内容：设备的基本原理、硬件软件操作、数据处理、保养维修等。每台（套）设备随机提供一整套技术文件，包括：产品合格证、安装操作手册、维修保养手册等资料。这些资料费用已列入该品目的投标价格内。

四、售后服务机构信息：

服务机构名称：河南新知仪器设备有限公司

服务机构地点：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街173号天健湖智联网产业园3号楼11层1103室

服务机构联系人：司晓辉

服务机构联系电话：0371-89815526

五、供方保证有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件。

六、供方技术人员对所售货物定期巡访，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年不少于4次上门保养服务。

七、安装/配送：

供方将免费把货物运送到用户指定地点，并协助用户对其实验室的改造及规划提出合理化的方案；从仪器的开箱、安装、调试及对实验人员的操作培训我们将做到一站式服务。供方的工程师将进行现场的安装与调试，安装与调试过程中将对仪器的操作规范及注意事项做详细讲解。供方委派的工程师将每年定期对用户仪器的使用情况进行跟踪培训与指导。供方保证所提供设备是全新未开封设备。供方在合同签订时以书面形式通知用户方有关仪器设备安装条件及其他所需用户提供的基础设施。即：安装条件准备清单。

八、项目所提供的其他免费物品或服务：

1.供方长期提供仪器零配件供应、免费的技术咨询；2.每年定期邀请用户参加技术交流会。

九、供方保证本次所投货物均是全新合格产品。

十、质保期过后的售后服务计划及收费明细：

1.对所供设备终身负责维护维修，所有设备每年提供上门巡检，如确需维护保养，仅收取维护保养材料费。2.质保期外更换硬件的会收取材料成本费，不收取人工费其他费用全免；3.提供终身优质维修服务；4.将不定期进行上门或电话回访，了解仪器设备运行情况，解决用户在使用过程中遇到的问题。

十一、备品备件：

1、供方提供所供设备运行和维护所必需的备品备件。保证备品备件长期稳定供货。

2、所有备品备件的一些主要部件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

十二、测试与调试：

1、安装结束后，供方派专人完成设备整体的调试工作。

2、所有测试工作都必须由经过产品厂家认证的工程师参与进行，测试时采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由供方负责。

十三、试运行：

1、供方派专人负责设备试运行的全过程；

2、试运行是考核设备质量和可靠性的重要步骤，试运行期间双方协商，当主要指标（监控性能、可靠性、稳定性）在试运行验收满足要求后，最终验收才能进行，如果上述条件不满足，承诺重新进行试运行；

3、供方需要提交操作和维护手册，使采购人及有关人员能事前熟悉所安装的设备。手册内包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册包括不少于以下资料：

（1）所有设备的规格及详细的操作手册、调试手册及质量保证书；

（2）设备元部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作手册和常见备件清单；

（3）建议的定期保养期及定期保养项目。

十四、安全、调试、验收：

满足下列条件才被认为验收合格。

1、已提供合同的全部货物，且货物的技术性能完全符合招标文件的规定。

2、性能测试、安装调试以及试运行中出现的问题已被解决至采购人满意。

3、验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

十五、质保期内的售后服务承诺：

1、质保期内提供免费上门服务；

2、针对本次招标采购的设备，供方坚持每周7天，每天24小时全天候服务；

3、质保期内，除不可抗力因素，因货物质量或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方免费提供更换或者维修服务。免费保修期满一个月内负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，负责免费排查，保证设备正常运行。

十六、质保期外的售后服务承诺：

1、质保期外，若零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常使用寿命）时，由供方负责免费更换及维修，若非寿命问题，供方上门服务只收取维修产生的零部件成本费，并及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料。

2、免费为用户提供技术指导和终身免费软件服务。

3、质保期过后供方将提供有效提醒服务，防止使用人员对设备保养不熟悉的问题，防止使用人员错误保养现象。我们的目的是前期预防故障发生，后期了解故障发生情况，保证故障在第一时间内解决。

十七、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

十八、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

十九、售后单位名称及电话

售后单位名称：河南新知仪器设备有限公司

联系人：司晓辉

电  话：0371-89815526

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收 情况 说明 | 外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。