| 序号 | 名称 | 产品从参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一字型扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； - 4.盖外尺寸：480mm-880mm； 5.承重：120-150KG。 | 根 | 47 |  |  |
| 2 | L型扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 4.盖外尺寸不低于500*700mm； 5.承重：120-150KG。 | 根 | 87 |  |  |
| 3 | 135°扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。 4.尺寸不低于450*450mm； 5.承重：120-150KG。 | 根 | 180 |  |  |
| 4 | 蹲便扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 4.产品整体尺寸不低于540*190*720mm； 5.承重：120-150KG。 | 根 | 113 |  |  |
| 5 | 上翻扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 4.尺寸不低于700mm； 5.承重：120-150KG。 | 副 | 1 |  |  |
| 6 | 上翻带立腿扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm纯黄色或者纯白色ABS材料或者其他ABS原装环保料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒缓避免划伤； 4.尺寸不低于600*700mm； 5.承重：120-150KG。 | 副 | 96 |  |  |
| 7 | 床边扶手 | 产品符合JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： - 底座尺寸：至少500*600mm； - 重 量≥12KG； - 高 度：690-840mm，至少四档可调； - 产品特点： 1.底座厚度不少于3.00mm，表面烤漆，稳固安全； 2.固定立柱套管采用直径≥42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观； 3.扶手可调节部分采用不低于Φ32*1.2mm强度不锈钢；内衬至少是Φ28*1.2mm不锈钢；外面套管采用高强度ABS材质；表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度； 4.承重：120-150KG。 - （提供国家权威部门出具的检验报告佐证） | 副 | 579 |  |  |
| 8 | 助浴椅 | 产品符合GB/T 24977-2024卫浴家具通用技术条件： - 1.采用加强铝合金管材，壁厚≥1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2.一体成型PE吹塑座板，加厚可粘贴防寒垫； 3.至少5档高度可调，宽580mm，长530mm，总高730-830mm，座高390-490mm，座宽480mm；折叠后高730mm，宽580mm，长150mm，允许误差±5%； 4.一体式PE吹塑靠背； 5.高强度一体成型尼龙扶手，双安全折叠锁扣； 6.加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； - 7.一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； - 8.可拆卸便桶； - 9.承重不低于150KG。 - （提供国家权威部门出具的检验报告佐证） | 把 | 240 |  |  |
| 9 | 坐便助浴椅 | 产品符合GB/T 24977-2024卫浴家具通用技术条件： - 1.椅架采用加厚铝合金材质，表面雾银氧化处理，洗澡坐便室内轮椅三合一； - 2.10cm直径万向静音轮，四轮独立刹车； 3.便桶采用工程塑料，拆装方便、易清洁，便桶可上提可前后抽； 4.坐板为pu皮质球拍型软座，长坐更加舒适； 5.扶手为优质ABS材质防滑固定扶手。 6.双侧加强双横杆设计，稳固不摇晃。 7.防前倾脚踏，可单个/整体翻折。 8.PE吹塑一体乘车弧形大靠背，更贴合人体； - 9.不少于3档可调，总高910-970mm，宽度500mm，座深420mm，坐高520-580mm，座宽400mm，允许误差±5%； - 10.承重不少于150KG。 - （提供国家权威部门出具的检验报告佐证） | 把 | 370 |  |  |
| 10 | 凳拐 | 产品符合GB/T 19545.5-2021《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第5部分：带座手杖》 - 1.加厚航空铝合金管材，壁厚不少于1.5mm，表面电镀工艺，美观耐用； - 2.座板加大加宽尺寸不少于250*220mm，座面有穴位按摩凹凸点设计，坐姿舒适； - 3. 橡胶防滑脚垫，外置LED手电筒； - 4.固定高度，折叠后总高810mm，总宽330mm；展开总高670mm，坐高470mm，允许误差±5%； - 5.一键折叠设计，携带方便； 6.承重不低于125KG。 | 把 | 337 |  |  |
| 11 | 四角手杖 | 产品应符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》 - 1.使用高度740-970mm； 2.脚垫直径≥120mm； 3.承重范围不低于100kg； 4.主架采用高强度铝合金管材，管材规格： 上半段外管直径≥22.2mm，下半段外管直径≥19mm，壁厚不低于1.2mm； 表面精光、光滑、无啃头、创痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感无毛刺；手柄使用TPR材料。 商品特性 ： - 1. 手柄采用人体手掌模型设计，使用起来更舒适； 2. 高度不低于10档可调节，适合不同身高的人群； 3. 隐藏式固定锁紧装置拧紧旋钮，不易滑牙； 4. 加大加厚防滑脚垫； 5.手柄带电筒； 6.承重不低于100KG。 | 根 | 138 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |