襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目预算审核报告

襄城县财政投资评审中心:

我们接受贵单位委托，对襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目的预算进行审核，我们的责任是依据工程量清单《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)以及相关造价文件等进行编制;并遵循公平、公正、公开的原则，对贵单位提供的工程预算进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我公司根据工程的特点，组织了专业技术人员成立审核小组，熟悉了相关资料,并实施计算工程量、套定额计取各项费用等审核程序，今已审核结束，现将审核结果和情况报告如下:

一、工程概况

1、工程位置:襄城县第一初级中学;

2、工程名称: 襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目;

3、工作范围:图纸所示内容;
4、工程概况:礼堂、学生厕所、办公用房等的装修改造。

二、审核依据及取费说明

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责;

2、许昌金慧建筑设计有限公司设计施工图纸、图纸答疑;

3、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016) 以及相关造价文件等进行编制;

4、根据财政部税务总局海关总署2019 年第 39号公告，税率按9%足额计取;

5、人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建消技【2023】26号文件计入;

6、措施费中夜间施工增加费、材料二次搬运费、冬雨季施工增加费均计入;

7、主要材料价格参考 2023 年《许昌工程造价信息》第4期，2023年10月份主材价及结合市场询价。

三、审核结果

襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目，原报预算造价1129515.16元，审核工程预算造价924559.72元，审减造价 204955.44元。

(1)卫生间

1、块料墙面: 报审工程量 276.45㎡，报审单价151.03元/㎡，审定工程量 255.2㎡，审定单价 147.97元/㎡，审减3990.3元;

2、真石漆墙面(南、西、北外墙):工程量 228.01㎡，报审单价156.67元/㎡审定单价 119.61元/㎡，审减8450.05元;

3、真石漆墙面(东外墙):工程量87.67 ㎡,报审单价185.09 元/㎡，审定单价145.05元/㎡，审减 3510.31元;

4、屋面卷材防水:工程量249.07 ㎡，报审单价137.95元/㎡，审定单价123.3元/㎡，审减 3648.88元;

5、脚手架:报审工程量0㎡，审定工程量 251.71 ㎡，审定单价6.58元/㎡，审增1656.25 元;
    (2)办公用房

1、真石漆墙面(南、西外墙):工程量126.34㎡，报审单价156.67元/㎡，审定单价119.61元/㎡，审减4682.16元;

2、真石漆墙面(东外墙):工程量86.8㎡，报审单价185.09元/㎡，审定单价145.05元/㎡，审减3475.47元;

3、脚手架: 报审工程量0㎡，审定工程量 271.03 ㎡，审定单价6.58元/㎡，审增1783.38元;

(3)礼堂

1、成品实木套装木门(带观察窗):报审工程量0樘，审定工程量2樘，审定单价1235.04 元/樘，审增2470.08 元;

2、实心砖墙(南侧窗户封堵):报审工程量31.97m³,审定工程量36.63 m³,单价491.62元/ m³，审增 2290.95元;

3、木地板:工程量 191.63㎡，报审单价150.97元/㎡，审定单价112.75元/㎡，审减 7324.1元;

4、吊顶天棚:工程量 712.99 ㎡，报审单价120.83元/㎡，审定单价105.73元/㎡，审减 10766.15元;

5、墙面装饰板:报审工程量797.09 ㎡，报审单价106.32元/㎡，审定工程量 770.49㎡，审定单价105.98 元/㎡，审减3090.08元;

6、吸顶平板灯:报审工程量40套，报审单价298.99 元/套,审定单价117.19元/套，审减 7272元;

7、LED 面光灯: 报审工程量 17套，报审单价2534.28元/套,审定工程量 16套，审定单价 918.28 元/套,审减28390.28元;

8、LEDPAR 灯全彩帕灯:报审工程量 24套,报审单价1907.99元/套,审定单价493.99元/套,审减33936元;

9、LED 面板会议灯:报审工程量 18 套，报审单价2470.91元/套,审定单价1067.01元/套,审减 25270.2元;

10、290W 摇头光束灯:报审工程量9套，报审单价2922.71元/套,审定单价 2013.71元/套,审减 8181元;

11、双雾化薄雾烟机:报审工程量2台,报审单价4000元/台,审定单价 1800元/台,审减4400元;

12、专业控制台:报审工程量1台，报审单价8674.91元/台,审定单价4130.93元/台,审减4543.98元;

13、室内Q2.0 全彩显示屏:报审工程量2台，报审单价43377.44元/台,审定单价30377.44 元/台,审减 26000 元。
   (4) 其他合计审减 26225.14元

四、审核结果效用

本审核结果仅作为前期投资的参考依据。

附:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目预算书1份

河南汇丰工程造价咨询有限公司                                
                                                     二〇二三年十一月三十日